Наружная двухдиапазонная 144/440МГц J антенна

Open Stub J-Poles

http://www.arrowantennas.com/osj/j-pole.htm

По результатам полевых испытаний, антенна показала себя только с хорошей стороны. Заявленные характеристики подтвердились. Особенно поразило хорошее значение КСВ по всем любительским диапазонам.

По сравнению с двухдиапазонными антеннами COMET SB2 и COMET SB7, она занимает примерно среднее положение между ними.

И немаловажные свойства этой антенны –  ее низкая себестоимость и трудозатраты, простота в изготовлении. Время на её изготовление я затратил примерно 2 часа!!!

73!! Виктор RA0JA

Спасибо Сергею RA0JDW за помощь в проведении полевых испытаний антенны.

А здесь показано как Янки-пенсионеры в гараже собирают для себя эти антенны.

http://www.youtube.com/watch?v=TN-Q83OUR9c

Выпускается только с разъемом SO239.

Максимальная мощность - тестировалась на 1000 Вт.

144 МГц                                                                  440 МГц

9,525 х 488,85 мм. (3/8" X 19 1/4") Элемент с соединительной гайкой

Part Number J14611

158,75 мм. (6 1/4") Элемент на 440 МГц

Part Number J44012

1460,5 мм. (57 1/2") Элемент OSJ146/440

Part Number J14613

Походный вариант антенны комплектуется разрезным элементом OSJ146/440

Part Number J14623

4,76 х 38,1 х 139,7 мм. (3/16" X 1 1/2" X 1 1/2" X 5 1/2") Кронштейн

Part Number J14614

Saddle Clamps for a Mast up to 1 1/2"

Part Number 52S206

SO239 Stud to 3/8 - 24 – Антенный разъем

(его можно купить в Интернет магазине)

Part Number J14605

Нейлоновая шайба  (SO239 - 3/8-24) (for 1/2" Hole)

Part Number J14606

6 х 70 мм. (1/4-20 X 2 3/4") Стандартный болт, Гайка, разрезная Шайба

Part Number 25C275

********

Я немного изменил способ крепления элементов и подсоединил коаксиальный кабель напрямую, без разъема.