| Меню № | дисплей | Пункты выбора |  | Описание функции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEEP | ON/OFF |  | Звук нажатия кнопок |
| 2 | SQL-LE | 0-9 |  | Уровень шумоподавителя |
| 3 | VOICE | OFF/CHINES/ENGLISH |  | Голосовое оповещение |
| 4 | SCN-QT | DCS /CTCSS |  | Сканирование суб тонов Сигналы CTCSS - это тон с частотой от 33 герца до 254.1 герца, в зависимости от номера CTCSS, Сигналы DCS - низкочастотные сигналы, содержащие цифровой код |
| 5 | VOX | OFF/1/2/.../10 |  | Уровень VOX в пределах от 1 до 10. OFF: Функция VOX отключена. |
| 6 | AUTOLK | ON/OFF |  | Автоблокировка клавиатуры |
| 7 | TXP | LOW/HIGH |  | Выбор мощности передатчика |
| 8 | BCL | ON/OFF |  | ON: Блокировка занятого канала включена. OFF: Блокировка занятого канала отключена |
| 9 | SC-REV | TO/CO/SE |  | Метод сканирования частот. TO(time operation) – при нахождении частоты с передающимся сигналом сканер остановится на ней на несколько секунд, затем продолжит сканирование. CO(carrier oper- ation) – сканирование будет продолжено, как только на частоте пропадёт активный сигнал. SE(search operation) – сканирование за- кончится, как только будет найдена частота с сигналом. |
| 10 | W/N | WIDE/NARR |  | WIDE: Широкая полоса (25 кГц) NARR: Узкая полоса (12.5 кГц) |
| 11 | C-CTC | ON/67.0/...../254.1 |  |  |
| 12 | R-CTC | ON/67.0/...../254.1 |  | Настройка приема CTCSS |
| 13 | T-CTC | ON/67.0/...../254.1 |  | Настройка передачи CTCSS |
| 14 | SAVE | ON/OFF |  | ON: Экономный режим включен OFF: Экономный режим отключен |
| 15 | TOA | OFF/1/2/..../10 |  | Таймер предупреждения окончания времени передачи |
| 16 | TOT | 15/30/45...../600 |  | Таймер ограничения передачи |
| 17 | WT-LED | BLUE/ORANGE/PURPULE Выбор цвета дисплея в режиме ожидания |  | BLUE: Голубая подсветка ORANGE: Оранжевая подсветка PURPLE: Пурпурная подсветка |
| 18 | RX-LED | BLUE/ORANGE/PURPULE Выбор цвета дисплея в режиме приема |  | BLUE: Голубая подсветка ORANGE: Оранжевая подсветка PURPLE: Пурпурная подсветка |
| 19 | TX-LED | BLUE/ORANGE/PURPULE Выбор цвета дисплея в режиме передачи |  | BLUE: Голубая подсветка ORANGE: Оранжевая подсветка PURPLE: Пурпурная подсветка |
| 20 | ROGER | 0FF/BOT/EOT/BOTH |  | OFF: Отключены – не передаются. BOT: сигнал передается в начале передачи. EOT: сигнал передается при завершении передачи. BOTH: сигнал передается в начале и в завершении передачи. |
| 21 | SFT-D | “+”: Положительное смещение “-”: Отрицательное смещение. OFF: Смещение частот отсутствует |  | Направление смещения частот |
| 22 | OFFSET | 0 до 9.985 МГц |  | Значение смещения частот |
| 23 | STEP | 5.00K/6.25K/10.00K....100.00K |  | Выбор шага частоты |
| 24 | CHNAME | -------------------------------------- |  | Задание имени каналу памяти |
| 25 | MEM-CH | CH-001/..../CH-128 Программирование канала памяти |  | 128 каналов памяти |
| 26 | DEL-CH | CH-001/..../CH-128 |  | Удаление каналов памяти |
| 27 | CH-MDF | CH/EREQ/NAME |  | CH: режим каналов памяти FREQ: режим рабочей частоты NAME: режим наименований каналов |
| 28 | PF1 | OFF/SCAN/ALAMP/RADIO/LAMP |  | Функция кнопки PF1 |
| 29 | TDR | ON/OFF |  | режиме приёма двух частот |
| 30 | ANI | ON/OFF |  | ON: ANI ID код включен. OFF: ANI ID код отключен. |
| 31 | PTTDLY | 1-30./OFF |  | Задержка передачи ID при нажатии PTT |
| 32 | PTT-ID | 3 типа передачи ID при нажатии PTT BOT / EOT / BOTH |  | Определяет момент передачи в эфир кода PTT-ID Значения: BOT – передавать в начале передачи; EOT – передавать в конце передачи; BOTH – передавать в начале и в конце передачи |
| 33 | DTMFST | DT-ST/ANI-ST/DT+ANI/OFF |  | Слышимость DTMF тонов при их передаче в эфир. OFF – тоны не слышны. DT-ST – слышны только тоны, которые передаются вручную нажатиями на клавиатуре. ANI-ST – слышны только предварительно-заданные тоны. DT+ANI – слышны все тон |
| 34 | IDEDIT | 101 |  | Персональный ANI ID код редактируется к компьютера |
| 35 | RESET | VFO/ALL |  | VFO: Инициализация меню ALL: Полная инициализация |
| 36 | PONMSG | BAATT-V/MSG/OFF |  | Приветствие при включении |
| 37 | DW | ON/OFF |  | РАДИО |

Дисплей иконки

| 0-128 | Номер ячейки памяти, выбранной в приёмнике в данный мо- мент |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 75-25 | Дробные доли частоты, если они не помещаются в основном цифровом поле |  |  |
| СT | Включён субтон CTCSS |  |  |
| DSC | Включён субтон DCS |  |  |
| +/- | Направление смещения частоты передачи от частоты приёма |  |  |
| VOX | Включена функция VOX |  |  |
| R | Включена функция Reverse(включается кнопкой SCAN) |  |  |
| N | Включена узкополосная модуляция (Narrow) |  |  |
|  | Индикатор заряда батареи |  |  |
|  | Включена блокировка клавиатуры |  |  |
| H | Mощность передатчика |  |  |
|  | Индикатор мощности сигнала |  |  |
| S |  |  |  |
| D |  |  |  |
| FM | Режим радио |  |  |
|  | Индикатор выбранного приёмника (верхний [A]/ нижний [B]) |  |  |